中国石油化工股份有限公司

河南油田分公司采油一厂自行监测方案

河南油田分公司采油一厂 2025年1月

企业情况

企业基本情况

中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油一厂生产厂区位于河南省南阳市桐柏县埠江镇，统一社会信用代码914113008699511876，所属行业为陆地石油气开采，排污许可证状态为重点管理，主要污染物类别包括废气、废水、工业固废、噪声。

表 1  企业基本情况

| 企业名称 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油一厂 | 法人代表 | 王登辉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业类别 | 采矿类 | 所属行业 | 陆地石油开采 |
| 统一社会信用代码 | 914113008699511876 | 地理位置 | 河南省南阳市桐柏县埠江镇、唐河县张店镇与驻马店市泌阳县境内 |
| 企业地址 | 河南省南阳市南阳油田 | 邮政编码 | 473132 |
| 企业成立日期 | 2000年08月31日 | 企业投产日期 | / |
| 地理坐标 | 113 °2 ′7.397 ″，32 °34 ′17.652 ″ |  |  |
| 主要产品及生产能力 | 2024年产原油561000吨、天然气1511万m3 |  |  |
| 经营范围 | 原油、天然气开采；石油技术服务；石油工业机械、设备维修 |  |  |
| 主要生产场所 | 井场、计量站、魏岗联合站、双河联合站、江河联合站、下二门联合站等油气生产处理站场 |  |  |
| 主要生产设备 | 抽油机、加热炉、三相分离器、缓冲罐、沉降罐、注水泵、输油泵等 |  |  |

生产信息基本情况

中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油一厂组建于1977年8月，是中石化河南油田分公司主要生产单位之一，担负着原油开发、集输等生产任务，经过30多年的开发与建设，目前固定资产99.08亿元，2024年产原油56.1万吨。采油一厂主要生产部门为9个巡检站（双河巡检一、二站、江河巡检一、二站、魏岗巡检站、张店巡检站、赵凹巡检站、下二门巡检一、二站）、4个联合站（魏岗联合站、双河联合站、江河联合站、下二门联合站）以及2个转油站（安棚和赵凹转油站），技术支撑部门有地质研究所和工艺研究所，全厂共有油水井2782 口，其中采油井1927口，注水井855口，计量站74座，地面设备共有1800余台。采油一厂生产区域横跨南阳市、驻马店两市的桐柏、唐河、新野、泌阳、宛城五县区，厂部位于河南省桐柏县埠江镇，距河南油田总部45 km。

联合站、巡检站等站场有加热炉24台、锅炉5台。采出水处理设施5套，均为固定集中式处理装置，采出水处理达标后回注，不外排，现有地下水监测井50口。

废气、废水和噪声监测（污染源监测）

废气监测

有组织废气

加热炉烟气监测主要包括NOx、颗粒物、SO2、林格曼黑度等4项指标；加热炉废气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 41 2089-2021）。

VOCs治理设施排气筒监测非甲烷总烃；非甲烷总烃执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关限制标准要求。

表 2 有组织废气监测

| 类别 | 场所 | 标准名称及级(类)别 | 监测因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉废气 | 锅炉排口 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 41 2089-2021） | 颗粒物 | 5mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 10mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 50mg/m3 |
|  |  |  | 烟气黑度 （林格曼黑度，级） | <1 |
| 有机废气 | 有机废气处理设施排放口 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） | 硫化氢 | 10ppm |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 80mg/m3 |

企业自行监测点位基本信息如下表所示：

表 3  河南油田分公司采油一厂有组织废气监测点位基本信息表

| 序号 | 区域 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m ） | 排气筒出口内 径（m）（2） |  | 排气温度（℃ ） | 锅炉负荷 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 南阳区域 | DA001 | 魏联1号锅炉排气筒 | 烟气黑度 ,颗粒物, 二氧化硫 ,氮氧化 物 | 112°36′49.00″ | 32°39′42.08″ | 13 | 0.4 |  | 180 | 70% | 低氮改造 |
| 2 |  | DA002 | 江联3号锅炉排气筒 | 氮氧化物 ,颗粒物, 烟气黑度 ,二氧化 硫 | 113°14′36.67″ | 32°37′35.33″ | 12 | 0.5 |  | 180 | 70% | 低氮改造 |
| 3 |  | DA003 | 江联1号 锅炉排气 筒 | 颗粒物, 烟气黑度 ,二氧化 硫,氮氧 化物 | 113°14′37.00″ | 32°37′35.87″ | 12 | 0.4 |  | 180 | / | 停用 |
| 4 |  | DA005 | 江联4号 锅炉排气 筒 | 二氧化硫 ,氮氧化 物,颗粒 物,烟气 黑度 | 113°14′36.92″ | 32°37′35.40″ | 12 | 0.4 | 180 |  | 70% | 低氮改造 |
| 5 |  | DA009 | 江联8号 加热炉排 气筒 | 氮氧化物 ,烟气黑 度,二氧 化硫,颗 粒物 | 113°1′14.84″ | 32°35′46.18″ | 10 | 0.4 | 150 |  | 70% | 低氮改造 |
| 6 |  | DA010 | 江联1号加热炉排气筒 | 颗粒物, 二氧化硫 ,氮氧化 物,烟气 黑度 | 113°1′14.99″ | 32°35′46.00″ | 10 | 0.4 | 115 |  | 70% | 低氮改造 |
| 7 |  | DA012 | 江联2号加热炉排气筒 | 二氧化硫 ,氮氧化 物,烟气 黑度,颗 粒物 | 113°1′14.92″ | 32°35′46.25″ | 10 | 0.4 |  | 169 | 70% | 低氮改造 |
| 8 |  | DA017 | 赵凹转油站2号加热炉排气筒 | 颗粒物,烟气黑度,二氧化硫,氮氧化物 | 113°7′25.00″ | 32°34′59.99″ | 10 | 0.4 |  | 130 | 70% | 低氮改造 |
| 9 |  | DA018 | 赵凹转油站3号加热炉排气筒 | 烟气黑度 ,氮氧化 物,颗粒 物,二氧 化硫 | 113°7′25.00″ | 32°34′59.99″ | 10 | 0.4 |  | 132 | 70% | 低氮改造 |
| 10 |  | DA019 | 赵凹转油 站1号加 热炉排气 筒 | 颗粒物, 烟气黑度 ,氮氧化 物,二氧 化硫 | 113°7′25.00″ | 32°34′59.99″ | 10 | 0.4 |  | 116.3 | 70% | 低氮改造 |
| 11 |  | DA020 | 赵凹转油站4号加热炉排气筒 | 颗粒物,二氧化硫 ,氮氧化物,烟气黑度 | 113°7′25.00″ | 32°34′59.99″ | 16 | 0.6 | 140 |  | / | 停用 |
| 12 |  | DA021 | 张店1号加热炉排气筒 | 二氧化硫 ,烟气黑 度,颗粒 物,氮氧 化物 | 112°40′16.00″ | 32°40′31.01″ | 10 | 0.8 | 140 |  | 70% | 低氮改造 |
| 13 |  | DA022 | 白秋2号加热炉排气筒 | 二氧化硫 ,烟气黑 度,氮氧 化物,颗 粒物 | 112°40′43.72″ | 32°42′15.98″ | 8 | 0.4 | 134 |  | 70% | 低氮改造 |
| 14 |  | DA023 | 白秋1号 加热炉排 气筒 | 二氧化硫 ,烟气黑 度,氮氧 化物,颗 粒物 | 112°40′44.47″ | 32°42′15.91″ | 8 | 0.4 | 156 |  | 70% | 低氮改造 |
| 15 |  | DA024 | 安棚8计量站2号加热炉排气筒 | 烟气黑度 ,氮氧化 物,颗粒 物,二氧 化硫 | 113°11′21.98″ | 32°33′58.00″ | 15 | 0.4 |  | 230 | 70% | 低氮改造 |
| 16 |  | DA025 | 张店4号 加热炉排 气筒 | 烟气黑度 ,二氧化 硫,颗粒 物,氮氧 化物 | 112°40′16.00″ | 32°40′31.01″ | 8 | 0.6 |  | 180 | 70% | 低氮改造 |
| 17 |  | DA026 | 安棚8计 量站3号 加热炉排 气筒 | 二氧化硫 ,颗粒物, 烟气黑度 ,氮氧化物 | 113°11′21.98″ | 32°33′58.00″ | 12 | 0.4 |  | 160 | 70% | 低氮改造 |
| 18 |  | DA027 | 张店3号 加热炉排 气筒 | 二氧化硫 ,烟气黑 度,氮氧 化物,颗 粒物 | 112°40′16.00″ | 32°40′31.01″ | 8 | 0.4 | 176 |  | 70% | 低氮改造 |
| 19 |  | DA028 | 张店2号 加热炉排 气筒 | 氮氧化物 ,颗粒物, 烟气黑度 ,二氧化 硫 | 112°40′16.00″ | 32°40′31.01″ | 8 | 0.6 | 210 |  | 70% | 低氮改造 |
| 20 |  | DA029 | 安棚8计 量站1号 加热炉排 气筒 | 烟气黑度 ,颗粒物, 二氧化硫 ,氮氧化 物 | 113°11′21.98″ | 32°33′58.00″ | 15 | 0.4 | 132 |  | 70% | 低氮改造 |
| 21 |  | DA030 | 安棚转油 站4号加热炉排气 筒 | 二氧化硫 ,颗粒物,氮氧化物 ,烟气黑 度 | 113°8′12.37″ | 32°34′19.31″ | 10 | 0.4 | 210 |  | / | 停用 |
| 22 |  | DA031 | 安棚转油 站2号加 热炉排气 筒 | 二氧化硫 ,烟气黑 度,颗粒 物,氮氧 化物 | 113°8′11.36″ | 32°34′19.74″ | 12 | 0.4 | 120 |  | 70% | 低氮改造 |
| 23 |  | DA032 | 安棚转油 站3号加 热炉排气 筒 | 烟气黑度 ,氮氧化 物,二氧 化硫,颗 粒物 | 113°8′11.76″ | 32°34′19.42″ | 10 | 0.4 | 160 |  | 70% | 低氮改造 |
| 24 |  | DA033 | 安棚转油 站1号加 热炉排气 筒 | 氮氧化物 ,颗粒物, 烟气黑度 ,二氧化 硫 | 113°8′12.41″ | 32°34′20.46″ | 10 | 0.4 | 210 |  | 70% | 低氮改造 |
| 25 |  | DA034 | 魏联3号 锅炉排气 筒 | 烟气黑度 ,二氧化 硫,颗粒 物,氮氧 化物 | 112°35′48.98″ | 32°39′42.01″ | 18 | 0.6 |  | 180 | 70% | 低氮改造 |
| 26 |  | MF0112 | VOCs排放口 | 非甲烷总烃 | 112°35′48.01″ | 32°39′49.00″ | 15 | 0.50 |  | 常温 |  |  |
| 27 | 驻马店区域 | DA013 | 2#高效炉烟囱 | 烟气黑度,二氧化硫,颗粒物,氮氧化物 | 113°13′4.90″ | 32°36′30.57″ | 11 | 0.4 |  | 75 | 70% | 低氮改造 |
| 28 |  | DA014 | 1#真空炉烟囱 | 烟气黑度,二氧化硫,颗粒物,氮氧化物 | 113°13′4.72″ | 32°36′30.58″ | 10 | 0.35 |  | 75 | 70% | 低氮改造 |
| 29 |  | DA007 | 2#真空炉烟囱 | 烟气黑度,二氧化硫,颗粒物,氮氧化物 | 113°13′4.59″ | 32°36′30.60″ | 10 | 0.35 |  | 75 | 70% | 低氮改造 |
| 30 |  | DA015 | 1#高效炉烟囱 | 烟气黑度,二氧化硫,颗粒物,氮氧化物 | 113°13′5.06″, | 32°36′30.56″ | 11 | 0.4 |  | 75 | 70% | 低氮改造 |

| DA001 | DA002 | DA003 | DA005 | DA009 | DA010 | DA012 | DA017 | DA018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DA019 | DA020 | DA021 | DA022 | DA023 | DA024 | DA025 | DA026 | DA027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DA028 | DA029 | DA030 | DA031 | DA032 | DA033 | DA034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA013 | DA014 | DA007 | DA015 |  |  |  |

图 2  采油一厂排气筒监测点位照片

（2）有组织废气监测指标、频次及分析方法

表 4 有组织废气监测频次

| 类别 | 额定功率 | 数量 | 监测点位 | 监测指标及监测频次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热炉、锅炉 | 单台额定功率 0.5MW~14MW | 28台 | 排气筒 | 氮氧化物 | 1次/月 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 1次/月 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1次/年 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1次/年 |
| 加热炉、锅炉 | 单台额定功率 ＜0.5MW | 1台 | 排气筒 | 氮氧化物 | 1次/月 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 1次/月 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1次/年 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1次/年 |
| 有机废气排气筒 | / | 1台 | 排气筒 | 非甲烷总烃 | 1次/月 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 1次/半年 |

表 6 检测仪器及分析方法

| 检测项目 | 检测仪器 | 仪器溯源方式 | 分析方法及来源 | 检出限 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮氧化物 | 崂应3012H-D型烟尘烟气测试仪 | 校准 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 3 |
| 二氧化硫 | 崂应3012H-D型烟尘烟气测试仪 | 校准 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 3 |
| 颗粒物 | 崂应3012H-D型烟尘烟气测试仪 | 校准 检定 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 1 |
| 烟气黑度 | 林格曼烟气黑度图JK-LG30 | / | 固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 | / |
| 非甲烷总烃 | GC-2030气相色谱仪 | / | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ38-2017 | 0.07mg/m3(以碳计) |

（3）有组织废气监测的样品采集和样品保存方法

1）监测依据

《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014

《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017

《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017

《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GBT16157-1996

《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007

《固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007

《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017

2）采样准备（颗粒物采样）

烟气采样前，仪器设备计算测定示值误差，并检查仪器的系统偏差，每个月至少进行一次测定前后的零点漂移、量程漂移检查。

颗粒物采样前，按照HJT 48中流量准确度的要求对颗粒物采样装置瞬时流量准确度、累计流量准确度进行校准。对于组合式采样管皮托管系数，应保证每半年校准一次，当皮托管外形发生明显变化时，应及时检查校准或更换。

确定现场工况、采样点位和采样孔、采样平台、安全设施符合监测要求。

3）样品采集

检查系统是否漏气，检漏应符合 GB/T 16157 中系统现场检漏的要求。

烟气采集过程按照HJ 693-2014、HJ 57-2017的标准要求执行。

颗粒物采样过程中采样嘴的吸气速度与测点处的气流速度应基本相等,相对误差小于10%。

结束采样后，取下采样头，用聚四氟乙烯材质堵套塞好采样嘴，将采样头放入防静电的盒或密封袋内，再放入样品箱。

采集全程序空白。采样过程中，采样嘴应背对废气气流方向，采样管在烟道中放置时间和移动方式与实际采样相同。全程序空白应在每次测量系列过程中进行一次，并保证至少一天一次。

样品应妥善保存，避免污染。

无组织废气

（1）厂界无组织废气主要污染物：非甲烷总烃、硫化氢和颗粒物等。

执行标准：《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993），《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关限制标准要求，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2级标准限值。

设备与管件组件密封点泄漏废气主要污染物：挥发性有机物。

执行标准：《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)和《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）。

表 6  无组织废气监测排放标准

| 无组织排放 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 浓度限值 |
| 厂界 | 硫化氢 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993） | 0.10mg/m3 |
| 厂界 | 非甲烷总烃 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） | 2.0mg/m3 |
| 厂界 | 颗粒物 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 0.3mg/m3 |
| 厂界 | 氨（氨气） | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993） | 1.5mg/m3 |
| 设备与管线组件密封点 | 挥发性有机物VOCs | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-20190 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB 39728-2020) | 挥发性有机液体：2000 μmol/mol 其他：500 μmol/mol |

（2）无组织废气监测频次及分析方法

表 7  厂界无组织废气监测指标和监测频次

| 污染源类别 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界无组织废气 | 下二门联合站、下二门管理区、双河联合站、江河联合站、魏岗联合站、安棚转油站厂界；各联合站转油站重点装置区域（如双联三级隔油池、固化厂2000方污水池、江联800方污水池等） | 重点装置：非甲烷总烃、硫化氢； 联合站、转油站厂界：颗粒物、硫化氢、非甲烷总烃； | 1次/季度 |
|  |  | 下二门生活污水处理设施厂界：硫化氢、氨 | 1次/半年 |
|  | 魏岗区油泥砂转运点、江河区油泥砂转运点、下二门区油泥砂转运点 | 厂界：非甲烷总烃 厂界：硫化氢 | 1次/季度 |
| 环境空气 | 江河联合站、下二门联合站 | 非甲烷总烃、硫化氢、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 2次/年 |

表 8  设备与管线组件密封点无组织废气监测指标和监测频次

| 污染源类别 | 监测地点 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备与管线组件密封点无组织废气（挥发性有机物） | 双河联合站、江河联合站、魏岗联合站、下二门联合站 | 泵、压缩机、搅拌器（机）、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统 | 挥发性有机物（泄漏检测值） | 1次/半年 |
|  |  | 法兰及其他连接件、其他密封设备 | 挥发性有机物（泄漏检测值） | 1次/半年 |

表 9  检测仪器及分析方法

| 样品类型 | 检测项目 | 分析方法及来源 |
| --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界硫化氢 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993 |
|  | 厂界非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ604-2017 |
|  | 泄漏检测值 | 《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》HJ 733-2014 《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》HJ1230-2021 |
|  | 氨（氨气） | 《环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009 |
|  | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022 |

（3）无组织废气监测的样品采集和样品保存方法

1）监测依据

空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法GB/T 14678-1993

《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017

《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》HJ 733-2014

《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》HJ1230-2021

《环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009

《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022

2）样品采集

环境空气按照HJ194和HJ664 的相关规定布点和采样;污染源无组织排放监控点空气按照HJ/T 55 或者其他相关标准布点和采样。采样容器经现场空气清洗至少3次后采样。以玻璃注射器满刻度采集空气样品，用惰性密封头密封;以气袋采集样品的，用真空气体采样箱将空气样品引入气袋，至最大体积的80%左右，立刻密封。

运输空白，将注入除烃空气的采样容器带至采样现场，与同批次采集的样品一起送回实验室分析。

3）样品保存

采集样品的玻璃注射器应小心轻放，防止破损，保持针头端向下状态放入样品箱内保存和运送。

样品常温避光保存,采样后尽快完成分析。玻璃注射器保存的样品,放置时间不超过8h；气袋保存的样品，放置时间不超过 48h。

氨采样后尽快完成分析，以防止吸收空气中的氨。若不能立即分析，2-5℃可保存7d。

废水监测

根据排污许可证管理要求，需对本单位现有雨水排放口、生活污水排放口排放的废水开展监测，具体监测要求见表10。

表 10  雨水、生活污水监测点位信息、监测指标及监测频次

| 类别 | 场所 | 位置 | 坐标 | 标准名称及级(类)别 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水 | 双河联合站 | 双联雨水排放口1 | 113°1′50.02″， 32°34′30.00″ | / | 化学需氧量 | 1次/季度 |
|  |  | 双联雨水排放口2 | 113°1′54.01″， 32°34′23.02″ |  | 石油类 |  |
|  | 江河联合站 | 江联雨水排放口 | 113°1′25.00″， 32°35′22.99″ | / | 化学需氧量 | 1次/季度 |
|  |  |  |  |  | 石油类 |  |
|  | 魏岗联合站站 | 魏岗联合站站雨水排放口 | 112°35′46.00″， 32°39′43.99″ | / | 化学需氧量 | 1次/季度 |
|  |  |  |  |  | 石油类 |  |
|  | 魏岗原油应急装车站 | 原油装车站雨水排放口 | 112°35′10.00″， 32°40′27.01″ | / | 化学需氧量 | 1次/季度 |
|  |  |  |  |  | 石油类 |  |
|  | 下二门联合站 | 雨水排放口1 | 113°13′7.03″， 32°36′37.62″ | / | 化学需氧量 | 1次/季度 |
|  |  |  |  |  | 石油类 |  |
|  |  | 雨水排放口2 | 113°13′1.38″， 32°36′28.48″ | / | 化学需氧量 | 1次/季度 |
|  |  |  |  |  | 石油类 |  |
| 生活污水 | 下二门巡检站区 | 下二门采油站区生活污水排放口 | 113°13′20.50″， 32°36′28.58″ | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 | pH值 | 1次/半年 |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 1次/半年 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 1次/半年 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 1次/半年 |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 1次/半年 |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 1次/半年 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 1次/月 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 1次/月 |
|  |  |  |  |  | 流量 | 1次/月 |

（2）废水分析方法

表 14  检测仪器及分析方法

| 污染物名称 | 检测仪器及编号 | 分析方法及来源 | 采样方法及个数 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石油类 | 红外分光测油仪OIL510C | 《水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》HJ 637-2018 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 0.06mg/L |
| 化学需氧量 | KN-COD20快速测定仪 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 |  | 4mg/L |
| pH值 | 便携式PH计bante221-ORP | 《水质 pH值的测定电极法》 HJ1147-2020 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | / |
| SS | 电子天平ME204 | 《水质 悬浮物的测定重量法》 GB11901-1989 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | / |
| BOD5 | 酸式滴定管/生化培养箱BJPX-100 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》HJ505-2009 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 0.5mg/L |
| TN | 紫外分光光度计TU-1901 | 《水质 总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 0.05mg/L |
| NH3-N | 紫外分光光度计TU-1901 | 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 0.025mg/L |
| TP | 紫外分光光度计TU-1900 | 《水质 总磷的测定钼酸铵分光光度法》GB11893-1989 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 0.01mg/L |

（3）废水监测的样品采集和样品保存方法

1）监测依据

《污水监测技术规范》HJ91.1-2019

《采样方案设计技术规定》HJ 495-2009

《采样技术指导》HJ 494-2009

《水质 样品的保存和管理技术规定》HJ 493-2009

《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002

2）采样方式

基本要求：

采集的水样应具有代表性，能反映污水的水质情况，满足水质分析的要求。水样采集方式可通过手工或自动采样，自动采样时所用的水质自动采样器应符合HJ/T 372 的相关要求。

瞬时采样：

下列情况适用瞬时采样：

a）所测污染物性质不稳定，易受到混合过程的影响；

b）不能连续排放的污水，如间歇排放；

c）需要考察可能存在的污染物，或特定时间的污染物浓度；

d）需要得到污染物最高值、最低值或变化情况的数据；

e）需要得到短期（一般不超过15 min）的数据以确定水质的变化规律；

f）需要确定水体空间污染物变化特征，如污染物在水流的不同断面和（或）深度的变化情况；

g）污染物排放（控制）标准等相关环境管理工作中规定可采集瞬时水样的情况。当排污单位的生产工艺过程连续且稳定，有污水处理设施并正常运行，其污水能稳定排放的（浓度变化不超过10%），瞬时水样具有较好的代表性，可用瞬时水样的浓度代表采样时间段内的采样浓度。

混合采样：

下列情况适用混合采样：

a）计算一定时间的平均污染物浓度；

b）计算单位时间的污染物质量负荷；

c）污水特征变化大；

d）污染物排放（控制）标准等相关环境管理工作中规定可采集混合水样的情况。

混合采样包括等时混合水样和等比例混合水样两种。

当污水流量变化小于平均流量的20%，污染物浓度基本稳定时，可采集等时混合水样。

当污水的流量、浓度甚至组分都有明显变化，可采集等比例混合水样。等比例混合水样一般采用与流量计相连的水质自动采样器采集，分为连续比例混合水样和间隔比例混合水样两种。连续比例混合水样是在选定采样时段内，根据污水排放流量，按一定比例连续采集的混合水样。间隔比例混合水样是根据一定的排放量间隔，分别采集与排放量有一定比例关系的水样混合而成。

3）采样位置

采样位置应在污水混合均匀的位置，如计量堰跌水处、巴歇尔量水槽喉管处等。

样品采集：

采样前要认真检查采样器具、样品容器及其瓶塞（盖），及时维修并更换采样工具中的破损和不牢固的部件。样品容器确保已盖好，减少污染的机会并安全存放。注意用于微生物等组分测试的样品容器在采样前应保证包装完整，避免采样前造成容器污染。

到达监测点位，采样前先将采样容器及相关工具排放整齐。

对照监测方案采集样品。采样时应去除水面的杂物、垃圾等漂浮物，不可搅动水底部的沉积物。

采样前先用水样荡涤采样容器和样品容器2～3 次。

对不同的监测项目选用的容器材质、加入的保存剂及其用量、保存期限和采集的水样体积等，须按照监测项目的分析方法要求执行；

采样完成后应在每个样品容器上贴上标签，标签内容包括样品编号或名称、采样日期和时间、监测项目名称等，同步填写现场记录。

采样结束后，核对监测方案、现场记录与实际样品数，如有错误或遗漏，应立即补采或重采。如采样现场未按监测方案采集到样品，应详细记录实际情况。

其他要求：

a）部分监测项目采样前不能荡洗采样器具和样品容器，如动植物油类、石油类、挥发性有机物、微生物等；

b）部分监测项目在不同时间采集的水样不能混合测定，如水温、pH 值、色度、动植物油类、石油类、生化需氧量、硫化物、挥发性有机物、氰化物、余氯、微生物、放射性等；

c）部分监测项目保存方式不同，须单独采集储存，如动植物油类、石油类、硫化物、挥发酚、氰化物、余氯、微生物等；

d）部分监测项目采集时须注满容器，不留顶上空间，如生化需氧量、挥发性有机物等。

4）现场监测项目的测定

水温、pH 值等能在现场测定的监测项目或分析方法中要求须在现场完成测定的监测项目，应在现场测定。

流量测量：

已安装自动污水流量计，且通过计量部门检定或通过验收的，可采用流量计的流量值。采用明渠流量计测定流量，应按照CJ/T 3008.1~5 等相关技术要求修建或安装标准化计量堰（槽）。

排污渠道的截面底部须硬质平滑，截面形状为规则几何形，排放口处须有3～5 m的平直过流水段，且水位高度不小于0.1 m。通过测量排污渠道的过水截面积，以流速仪测量污水流速，计算污水量。

在以上流量测量方法不满足条件无法使用时，可用统计法、水平衡计算等方法。

水样感官指标的描述：

用文字定性描述水的颜色、浑浊度、气味（嗅）等样品状态、水面有无油膜等表观特征，并均应作现场记录。

现场记录：

现场记录应包含以下内容：采样日期、采样时间、现场测试仪器型号与编号、采样点位、生产工况、污水处理设施处理工艺、污水处理设施运行情况、污水排放量/流量、现场测试项目和监测方法、水样感官指标的描述、采样项目、采样方式、样品编号、保存方法、采样人、校核人、排污单位人员及其他需要说明的有关事项等，具体格式可自行制订。

5）采样安全

现场监测人员须考虑相应的安全预防措施，采样过程中采取必要的防护措施。监测人员应身体健康，适应工作要求，现场采样时至少两人同时在场。监测过程中配备必要的防护设备、急救用品。现场采样时，若采样位置附近有腐蚀性、高温、有毒、挥发性、可燃性物质，须穿戴防护用具。现场监测人员要特别注意安全，避免滑倒落水，必要时应穿戴救生衣。

6）样品保存、运输和交接

样品保存与运输：

样品采集后应尽快送实验室分析，并根据监测项目所采用分析方法的要求确定样品的保存方法，确保样品在规定的保存期限内分析测试。如要求不明确时，根据采样点的地理位置和监测项目保存期限，选用适当的运输方式。样品运输前应将容器的外（内）盖盖紧。装箱时应用泡沫塑料等减震材料分隔固定，以防破损。除防震、避免日光照射和低温运输外，还应防止沾污。

同一采样点的样品应尽量装在同一样品箱内，运输前应核对现场采样记录上的所有样品是否齐全，应有专人负责样品运输。

样品交接：

现场监测人员与实验室接样人员进行样品交接时，须清点和检查样品，并在交接记录上签字。样品交接记录内容包括交接样品的日期和时间、样品数量和性状、测定项目、保存方式、交样人、接样人等。

噪声监测

1、厂界环境噪声

（1）噪声监测点位

表 15 厂界环境噪声监测点位、监测指标及频次

| 类别 | 单位 名称 | 监测点位 | 执行标准 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站场 | 采油 一厂 | 双河联合站 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） | 等效连续A声级（Leq）（昼夜） 限值：昼间60 dB（A），夜间50 dB（A） | 1次/季度 |
|  |  | 江河联合站 |  |  |  |
|  |  | 魏岗联合站 |  |  |  |
|  |  | 安棚转油站 |  |  |  |
|  |  | 魏岗区油泥砂转运点 |  |  |  |
|  |  | 江河区油泥砂转运点 |  |  |  |
|  |  | 下二门区油泥砂转运点 |  |  |  |
|  |  | 下二门联合站 |  |  |  |
| 井场 | 双河巡检站 | 注聚3#站 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） | 等效连续A声级（Leq）（昼夜） 限值：昼间60 dB（A），夜间50 dB（A） | 1次/季度 |
|  | 江河巡检站 | 5#注聚站 |  |  |  |
|  | 下二门巡检站 | 17#计量站 |  |  |  |
|  | 魏岗巡检站 | 11#计量站 |  |  |  |

壤和地下水监测（环境质量监测）

土壤与地下水执行限值

土壤执行GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中“第二类用地”风险筛选值，石油类和石油烃（C6-C9）暂无执行限值；地下水执行GB14848-2017《地下水质量标准》中“Ⅲ类水”限值，详细限值见下表。

表 16  土壤污染物及浓度限值

| 序号 | 污染物 名称 | 单位 | 浓度 限值 | 序号 | 污染物 名称 | 单位 | 浓度 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萘 | mg/kg | ≤70 | 26 | 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | ≤5000 |
| 2 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ≤15 | 27 | 三氯乙烯 | μg/kg | ≤2800 |
| 3 | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ≤1.5 | 28 | 苯 | μg/kg | ≤4000 |
| 4 | 䓛 | mg/kg | ≤1293 | 29 | 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | ≤5000 |
| 5 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ≤151 | 30 | 四氯化碳 | μg/kg | ≤2800 |
| 6 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ≤15 | 31 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ≤840000 |
| 7 | 苯并[a]芘 | mg/kg | ≤1.5 | 32 | 氯仿 | μg/kg | ≤900 |
| 8 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ≤15 | 33 | 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ≤596000 |
| 9 | 2-氯苯酚 | mg/kg | ≤2256 | 34 | 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ≤9000 |
| 10 | 苯胺 | mg/kg | ≤260 | 35 | 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ≤54000 |
| 11 | 硝基苯 | mg/kg | ≤76 | 36 | 二氯甲烷 | μg/kg | ≤616000 |
| 12 | 氯甲烷 | μg/kg | ≤37000 | 37 | 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ≤66000 |
| 13 | 1,2-二氯苯 | μg/kg | ≤560000 | 38 | 氯乙烯 | μg/kg | ≤430 |
| 14 | 1,4-二氯苯 | μg/kg | ≤20000 | 39 | 石油烃（C10-C40） | mg/kg | ≤4500 |
| 15 | 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ≤500 | 40 | 六价铬 | mg/kg | ≤5.7 |
| 16 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ≤6800 | 41 | 镍 | mg/kg | ≤900 |
| 17 | 苯乙烯 | μg/kg | ≤1290000 | 42 | 镉 | mg/kg | ≤65 |
| 18 | 邻二甲苯 | μg/kg | ≤640000 | 43 | 铅 | mg/kg | ≤800 |
| 19 | 间，对二甲苯 | μg/kg | ≤570000 | 44 | 铜 | mg/kg | ≤18000 |
| 20 | 乙苯 | μg/kg | ≤28000 | 45 | 总砷 | mg/kg | ≤60 |
| 21 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ≤10000 | 46 | 总汞 | mg/kg | ≤38 |
| 22 | 氯苯 | μg/kg | ≤270000 | 47 | 石油烃（C6-C9） | mg/kg | — |
| 23 | 四氯乙烯 | μg/kg | ≤53000 | 48 | 石油类 | mg/kg | — |
| 24 | 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ≤2800 |  |  |  |  |
| 25 | 甲苯 | μg/kg | ≤1200000 |  |  |  |  |

表 17  地下水污染物及浓度限值

| 序号 | 污染物名称 | 单位 | 浓度 限值 | 序号 | 污染物名称 | 单位 | 浓度 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 21 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |
| 2 | 甲苯 | μg/L | ≤700 | 22 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
| 3 | 苯 | μg/L | ≤10.0 | 23 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1.00 |
| 4 | 四氯化碳 | μg/L | ≤2.0 | 24 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |
| 5 | 三氯甲烷 | μg/L | ≤60 | 25 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3.0 |
| 6 | 铝 | mg/L | ≤0.20 | 26 | 硫酸盐(SO42-) | mg/L | ≤250 |
| 7 | 锰 | mg/L | ≤0.10 | 27 | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
| 8 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 28 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
| 9 | 镉 | μg/L | ≤5.0 | 29 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 |
| 10 | 锌 | mg/L | ≤1.00 | 30 | 浊度 | 度 | ≤3 |
| 11 | 铅 | μg/L | ≤10.0 | 31 | 色度 | 度 | ≤15 |
| 12 | 铜 | mg/L | ≤1.00 | 32 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤20.0 |
| 13 | 钠 | mg/L | ≤200 | 33 | 臭和味 | — | 无 |
| 14 | 汞 | μg/L | ≤1.0 | 34 | 肉眼可见物 | — | 无 |
| 15 | 砷 | μg/L | ≤10.0 | 35 | 硒 | μg/L | ≤10 |
| 16 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | 36 | 石油类 | mg/L | 0.05 |
| 17 | 碘化物 | mg/L | ≤0.08 | 37 |  |  |  |
| 18 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | 38 |  |  |  |
| 19 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.3 |  |  |  |  |
| 20 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 |  |  |  |  |

重点监测单元的识别与分类

依据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》确定重点场所和重点设施设备，并结合《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209—2021）要求将其中可能通过渗漏、流失、扬散等途径导致土壤或地下水污染的场所或设施设备识别为重点监测单元。将采油一厂各站库进行识别分类，详见下表。

表 18  采油一厂各站点重点监测单元划分

| 序号 | 站所 | 划分单元 | 设施名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江河联合站 | 一类单元 | 800m³污水池、晾干池、缓冲水池、1#1500方注水罐、2#1500方注水罐、收油罐 |
|  |  | 二类单元 | 1#、2#、3#污水脱硫塔、污水过滤罐（1个）；三相分离器、缓冲罐（1个）3#5000方污水沉降罐、5#5000方注水罐、6#5000方污水沉降罐（1个）；4#5000方污油罐（1个）；1#、2#10000原油储罐、7#、8#20000方原油储罐（1个） |
| 2 | 双河联合站 | 一类单元 | 500m3三级隔油池、2000方污水池 |
|  |  | 二类单元 | 污水脱硫塔（1个）、污水过滤罐（1个）、20000方污水沉降罐（1个）、9000方注水罐（1个）、12000方原油罐区（1个）； |
| 3 | 魏岗联合站 | 一类单元 | 魏联污水池 |
|  |  | 二类单元 | 1#、2#、3#、4#原油罐区（1个）；污水罐区（1个）；5#、6#原油罐区（1个）； |
| 4 | 安棚转油站 | 一类单元 | 污油池 |
|  |  | 二类单元 | 2000m³污水沉降罐储罐、1000m³反洗水回收罐、500m³注水罐（1个）；事故罐、原油缓冲罐、掺水罐（1个）； |
| 5 | 赵凹转油站 | 一类单元 | 污油池 |
|  |  | 二类单元 | 事故罐、掺水罐、原油缓冲罐（1个） |
| 6 | 下二门联合站 | 二类单元 | 气浮选池、1#、2#700 m³污水沉降罐、1#、2#、3#污水脱硫塔（1个）；1#、2#1500 m³注水罐、一级、二级污水过滤罐 （1个）；1#、2#5000 m³原油储罐、3#、4#5000 m³污水沉降罐（1个）; |
| 7 | 双联固化厂油泥砂暂存场（年计划为4个） | 二类单元 | 1#油泥砂暂存棚、2#油泥砂暂存棚、3#油泥砂暂存棚 |
| 8 | 魏岗联合站危废暂存棚（年计划为1个） | 二类单元 | 1#油泥砂暂存棚、2#油泥砂暂存棚 |
| 9 | 下二门联合站危废暂存棚（年计划为1个） | 二类单元 | 油泥砂暂存棚、干化池 |

监测点位及示意图

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209—2021）和油田环境监测管理计划要求，在场站土壤地下水重点监测单元和输油干线两侧布设土壤和地下水监测点位，详见表 19和图 6。

表 19  土壤和地下水监测点位统计表

| 站名 | 类别 | 点位编号 | 位置 | 坐标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双河联合站 | 土壤 | T1 | 500m3三级隔油池 | 113°15′37.68″ 32°38′35.33″ | 浅层、深层 |
|  | 土壤 | T2 | 2000方污水池 | 113°15′37.68″ 32°38′35.33″ | 浅层、深层 |
|  | 土壤 | T3 | 污水脱硫塔 | 113°15′37.68″ 32°38′35.33″ | 浅层 |
|  | 土壤 | T4 | 污水过滤罐 | 113°15′37.68″ 32°38′35.33″ | 浅层 |
|  | 土壤 | T5 | 20000方污水沉降罐 | 113°15′37.68″ 32°38′35.34″ | 浅层 |
|  | 土壤 | T6 | 双联固化厂油泥砂暂存场 | 113°15′37.21″ 32°38′35.36″ 113°15′37.35″ 32°38′3528″ 113°15′37.56″ 32°38′35.11″ 113°15′37.49″ 32°38′35.35″ | 浅层 |
|  | 土壤 | T7 | 9000方注水罐 | 113°15′37.68″ 32°38′35.33″ | 浅层 |
|  | 土壤 | T8 | 12000方原油罐区 | 113°15′37.68″ 32°38′35.33″ | 浅层 |
|  | 地下水 | D1 | 双河联合站东北围墙上游 | 113°15′37.68″ 32°38′35.33″ | 已有 |
|  | 地下水 | D2 | 双河联合站污水处理区下游 | 113°15′37.68″ 32°38′35.33″ | 已有 |
|  | 地下水 | D3 | 双河联合站西南角下游 | 113°15′37.68″ 32°38′35.33″ | 已有 |
|  | 地下水 | D4 | 双联污泥贮存场 | 113°15′37.68″ 32°38′35.33″ | 已有 |
|  | 地下水 | D5 | 双联污泥旁滤料场 | 113°15′37.68″ 32°38′35.33″ | 已有 |
| 江河联合站 | 土壤 | T1 | 800m³污水池,晾干池 | 113°14′36.67″ 32°37′35.33″ | 浅层、深层 |
|  | 土壤 | T2 | 缓冲水池，1#1500方注水罐，2#1500方注水罐 | 113°14′36.67″ 32°37′35.33″ | 浅层、深层 |
|  | 土壤 | T3 | 收油罐 | 113°14′36.67″ 32°37′35.33″ | 浅层、深层 |
|  | 土壤 | T4 | 1#、2#、3#污水脱硫塔、污水过滤罐 | 113°14′36.67″ 32°37′35.33″ | 浅层 |
|  | 土壤 | T5 | 三相分离器、缓冲罐 | 113°14′36.67″ 32°37′35.33″ | 浅层 |
|  | 土壤 | T6 | 3#5000方污水沉降罐、5#5000方注水罐、6#5000方污水沉降罐 | 113°14′36.67″ 32°37′35.33″ | 浅层 |
|  | 土壤 | T7 | 4#5000方污油罐 | 113°14′36.67″ 32°37′35.33″ | 浅层 |
|  | 土壤 | T8 | 1#、2#10000原油储罐、7#、8#20000方原油储罐 | 113°14′36.67″ 32°37′35.33″ | 浅层 |
|  | 地下水 | D1 | 江河联合站南侧围墙（下游） | 113°14′36.67″ 32°37′35.33″ | 已有 |
|  | 地下水 | D2 | 江河联合站西北侧围墙（上游） | 113°14′36.67″ 32°37′35.33″ | 已有 |
|  | 地下水 | D3 | 江河联合站东南围墙处 | 113°14′36.67″ 32°37′35.33″ | 已有 |
| 魏岗联合站 | 土壤 | T1 | 魏联污水池 | 112°36′49.00″ 32°39′42.08″ | 浅层、深层 |
|  | 土壤 | T2 | 1#、2#、3#、4#原油罐区 | 112°36′49.00″ 32°39′42.08″ | 浅层 |
|  | 土壤 | T3 | 污水罐区 | 112°36′49.00″ 32°39′42.08″ | 浅层 |
|  | 土壤 | T4 | 5#、6#原油罐 | 112°36′49.00″ 32°39′42.08″ | 浅层 |
|  | 土壤 | T5 | 魏岗联合站危废暂存棚 | 112°36′49.00″ 32°39′42.08″ | 浅层 |
|  | 地下水 | D1 | 魏联办公区 | 112°36′49.00″ 32°39′42.08″ | 已有 |
|  | 地下水 | D2 | 魏联北侧围墙 | 112°36′49.00″ 32°39′42.08″ | 已有 |
|  | 地下水 | D3 | 魏联污水罐 | 112°36′49.00″ 32°39′42.08″ | 已有 |
| 安棚转油站 | 土壤 | T1 | 安棚转油站污油池 | 113°7′25.00″ 32°34′59.99″ | 浅层、深层 |
|  | 土壤 | T2 | 赵凹转油站污油池 | 113°7′25.00″ 32°34′59.99″ | 浅层、深层 |
|  | 土壤 | T3 | 2000m³污水沉降罐储罐、1000m³反洗水回收罐、500m³注水罐 | 113°7′25.00″ 32°34′59.99″ | 浅层、深层 |
|  | 土壤 | T4 | 安棚转油站事故罐、原油缓冲罐、掺水罐 | 113°7′25.00″ 32°34′59.99″ | 浅层、深层 |
|  | 土壤 | T5 | 赵凹转油站事故罐、原油缓冲罐、掺水罐 | 113°7′25.00″ 32°34′59.99″ | 浅层、深层 |
|  | 地下水 | D1 | 安棚转油站东门 | 113°7′25.00″ 32°34′59.99″ | 已有 |
|  | 地下水 | D2 | 安棚转油站西门 | 113°7′25.00″ 32°34′59.99″ | 已有 |
|  | 地下水 | D3 | 安棚转油站污油池 | 113°7′25.00″ 32°34′59.99″ | 已有 |
| 下二门联合站 | 土壤 | T1 | 150m³污油池、500 m³缓冲池 | 113°13′4.90″ 32°36′30.57″ | 浅层、深层 |
|  | 土壤 | T2 | 1500m³污油池 | 113°13′4.90″ 32°36′30.57″ | 浅层、深层 |
|  | 土壤 | T3 | 气浮选池、1#、2#700 m³污水沉降罐、1#、2#、3#污水脱硫塔 | 113°13′4.90″ 32°36′30.57″ | 浅层、深层 |
|  | 土壤 | T4 | 1#、2#1500 m³注水罐、一级、二级污水过滤罐 | 113°13′4.90″ 32°36′30.57″ | 浅层 |
|  | 土壤 | T5 | 1#、2#5000 m³原油储罐、3#、4#5000 m³污水沉降罐 | 113°13′4.90″ 32°36′30.57″ | 浅层 |
|  | 土壤 | T6 | 下二门联合站危废暂存棚 | 113°13′4.90″ 32°36′30.57″ | 浅层 |
|  | 地下水 | D1 | 下二门联合站南围墙 | 113°13′4.90″ 32°36′30.57″ | 已有 |
|  | 地下水 | D2 | 下二门联合站污泥场旁 | 113°13′4.90″ 32°36′30.57″ | 已有 |
|  | 地下水 | D3 | 下二门联合站西北墙角 | 113°13′4.90″ 32°36′30.57″ | 已有 |
|  | 地下水 | D4 | 下二门联合站污泥贮存场外南 | 113°13′4.90″ 32°36′30.57″ | 已有 |
|  | 地下水 | D5 | 下二门联合站污泥贮存场外北 | 113°13′4.90″ 32°36′30.57″ | 已有 |
| 油泥砂转运点 | 土壤 | T1 | 魏岗区油泥砂转运点及周边农田（2个） | 112°36′49.00″ 32°39′42.08″ 112°36′49.00″ 32°39′43.11″ | 浅层 |
|  | 土壤 | T2 | 江河区油泥砂转运点及周边农田（2个） | 113°14′36.67″32°37′35.33″ 113°14′35.89″ 32°37′34.25″ | 浅层 |
|  | 土壤 | T3 | 下二门区油泥砂转运点及周边农田（2个） | 113°13′4.90″ 32°36′30.57″ 113°13′4.92″ 32°36′32.11″ | 浅层 |
| 油泥砂转运点 | 地下水 | D1 | 魏岗区油泥砂转运点上游及下游 | 112°36′49.00″ 32°39′42.08″ 112°36′48.12″ 32°39′44.13″ | 已有 |
|  | 地下水 | D2 | 江河区油泥砂转运点上游及下游 | 113°14′36.67″32°37′35.33″ 113°14′35.89″ 32°37′34.25″ | 已有 |
|  | 地下水 | D3 | 下二门区油泥砂转运点上游及下游 | 113°13′4.90″ 32°36′30.57″ 113°13′4.92″ 32°36′32.11″ | 已有 |
| 魏岗区域地下水监测点 | 地下水 | D1 | 官庄镇二中 | 112°36′49.00″ 32°39′42.08″ | 已有 |
|  | 地下水 | D2 | 7号计量站面粉厂对面 | 112°36′49.00″ 32°39′42.08″ | 已有 |
|  | 地下水 | D3 | 魏岗丁桥村农家井 | 112°36′49.00″ 32°39′42.08″ | 已有 |
| 张店区域地下水监测点 | 地下水 | D1 | 张店油田集油站 | 112°40′16.00″ 32°40′31.01″ | 已有 |
|  | 地下水 | D2 | 张店油田2号计量站 | 112°40′16.00″ 32°40′31.01″ | 已有 |
|  | 地下水 | D3 | 张店集油站北门外侧 | 112°40′16.00″ 32°40′31.01″ | 已有 |
|  | 地下水 | D4 | 张南44井 | 112°40′16.00″ 32°40′31.01″ | 已有 |
|  | 地下水 | D5 | 张店集油站站内 | 112°40′16.00″ 32°40′31.01″ | 已有 |
| 江河区域地下水监测点 | 地下水 | D1 | 江河矿35#计量站 | 113°14′36.67″ 32°37′35.33″ | 已有 |
|  | 地下水 | D2 | 江河矿19计量站 | 113°14′36.67″ 32°37′35.33″ | 已有 |
|  | 地下水 | D3 | 江河油矿7#计量站 | 113°14′36.67″ 32°37′35.33″ | 已有 |
|  | 地下水 | D4 | 江河矿16计量站 | 113°14′36.67″ 32°37′35.33″ | 已有 |
| 双河区域地下水监测点 | 地下水 | D1 | 双河油管厂水井 | 113°15′37.68″ 32°38′35.33″ | 已有 |
|  | 地下水 | D2 | 双河5#计量站 | 113°15′37.68″ 32°38′35.33″ | 已有 |
|  | 地下水 | D3 | 双河26#计量站 | 113°15′37.68″ 32°38′35.33″ | 已有 |
|  | 地下水 | D4 | 双河1#计量站 | 113°15′37.68″ 32°38′35.33″ | 已有 |
|  | 地下水 | D5 | 双河25#计量站 | 113°15′37.68″ 32°38′35.33″ | 已有 |
|  | 地下水 | D6 | 双河431井 | 113°15′37.68″ 32°38′35.33″ | 已有 |
|  | 地下水 | D7 | 双河443井 | 113°15′37.68″ 32°38′35.33″ | 已有 |
| 赵凹区域地下水监测点 | 地下水 | D1 | 赵凹4#计量站 | 113°7′25.00″ 32°34′59.99″ | 已有 |
|  | 地下水 | D2 | 赵凹3#计量站 | 113°7′25.00″ 32°34′59.99″ | 已有 |
|  | 地下水 | D3 | 赵凹安25 | 113°7′25.00″ 32°34′59.99″ | 已有 |
|  | 地下水 | D4 | 赵凹泌4034 | 113°7′25.00″ 32°34′59.99″ | 已有 |
|  | 地下水 | D5 | 赵安泌358 | 113°7′25.00″ 32°34′59.99″ | 已有 |
|  | 地下水 | D6 | 赵凹调查井（安棚9#计量站） | 113°7′25.00″ 32°34′59.99″ | 已有 |
| 下二门区域地下水监测点 | 地下水 | D1 | 下二门5-310 | 113°13′4.90″ 32°36′30.57″ | 已有 |
|  | 地下水 | D2 | 下二门下8 | 113°13′4.90″ 32°36′30.57″ | 已有 |
|  | 地下水 | D3 | 下二门12#计量站 | 113°13′4.90″ 32°36′30.57″ | 已有 |
|  | 地下水 | D4 | 下二门J6-143 | 113°13′4.90″ 32°36′30.57″ | 已有 |
|  | 地下水 | D5 | 下二门13#计量站 | 113°13′4.90″ 32°36′30.57″ | 已有 |
|  | 地下水 | D6 | 下新1号水源井 | 113°13′4.90″ 32°36′30.57″ | 已有 |

各联合站/接转站土壤、地下水监测点位布设

地下水监测井：

图 6  各联合站/接转站土壤、地下水监测点位布设图

监测指标及批次

土壤

依据《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）要求，监测项目为45项基本项目、石油烃（C6-C9）、石油烃（C10-C40）和石油类，共48项，具体见表 20。

监测频次：1次/年。

表 20  本年度土壤监测指标

| 序号 | 指标类别 | 具体项目 | 指标数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机物（VOCs） | 苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、氯乙烯、1，1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1，2-二氯乙烯、1，1-二氯乙烷、顺-1，2-二氯乙烯、氯仿、1，1，1-三氯乙烷、四氯化碳、1，2-二氯乙烷、三氯乙烯、1，2-二氯丙烷、1，1，2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1，1，1，2-四氯乙烷、间，对-二甲苯、邻二甲苯、1，1，2，2-四氯乙烷、1，2，3-三氯丙烷、1，4-二氯苯、1，2-二氯苯、氯甲烷 | 27 |
| 2 | 半挥发性有机物（SVOCs） | 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘 | 11 |
| 3 | 特征污染物 | 石油烃（C10-C40）、石油烃（C6-C9）、 石油类、 | 3 |
| 4 | 重金属 | 总汞、总砷、铜、镍、铅、镉、六价铬 | 7 |

地下水

依据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（试行）（HJ1209-2021）标准规范要求，监测项目共38项，具体见表 21。

监测频次：2次/年。

表 21  本年度地下水监测指标

| 序号 | 指标类别 | 具体项目 | 指标数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官性状及一般化学指标 | 色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法）、氨氮、硫化物、钠 | 20 |
| 2 | 毒理学指标 | 亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯 | 15 |
| 3 | 特征污染物 | 石油烃（C6-C9）、石油烃（C10-C40）、 石油类 | 3 |

分析方法

土壤

根据《土壤环境质量建设用地风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）所列检测方法，结合国际上采用较为成熟的检测土壤样品中石油烃和挥发性有机物（VOCs）、半挥发有机物（SVOCs）等拟采用如下检测方法：

表 22  土壤检测方法

| 序号 | 检测指标 | 检测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 萘 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 2 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 3 | 二苯并[a,h]蒽 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 4 | 䓛 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 5 | 苯并[k]荧蒽 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 6 | 苯并[b]荧蒽 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 7 | 苯并[a]芘 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 8 | 苯并[a]蒽 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 9 | 2-氯苯酚 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 10 | 苯胺 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 11 | 硝基苯 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 12 | 氯甲烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 13 | 1,2-二氯苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 14 | 1,4-二氯苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 15 | 1,2,3-三氯丙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 16 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 17 | 苯乙烯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 18 | 邻二甲苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 19 | 间，对二甲苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 20 | 乙苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 21 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 22 | 氯苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 23 | 四氯乙烯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 24 | 1,1,2-三氯乙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 25 | 甲苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 26 | 1,2-二氯丙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 27 | 三氯乙烯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 28 | 苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 29 | 1,2-二氯乙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 30 | 四氯化碳 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 31 | 1,1,1-三氯乙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 32 | 氯仿 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 33 | 顺-1,2-二氯乙烯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 34 | 1,1-二氯乙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 35 | 反-1,2-二氯乙烯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 36 | 二氯甲烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 37 | 1,1-二氯乙烯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 38 | 氯乙烯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 39 | 石油烃（C10-C40） | HJ 1021-2019（气相色谱法） |
| 40 | 六价铬 | HJ1082-2019（碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法） |
| 41 | 镍 | HJ491-2019（火焰原子吸收分光光度法） |
| 42 | 镉 | GB/T17141-1997（石墨炉原子吸收分光光度法） |
| 43 | 铅 | GB/T17141-1997（石墨炉原子吸收分光光度法） |
| 44 | 铜 | HJ491-2019（火焰原子吸收分光光度法） |
| 45 | 总砷 | GB/T22105.2-2008（原子荧光法） |
| 46 | 总汞 | GB/T22105.1-2008（原子荧光法） |
| 47 | 石油烃（C6-C9） | HJ1020-2019（吹扫捕集/气相色谱法） |
| 48 | 石油类 | HJ1051-2019（红外分光光度法） |

地下水

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）要求的常规指标，及《排污单位自行监测技术指南陆上石油天然气开采工业》，考虑到油田的行业特征，拟采用如下检测方法：

表 23  地下水监测方法一览表

| 序号 | 检测指标 | 检测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 溶解性总固体 | 《水和废水监测分析方法（第四版）》（重量法） |
| 2 | 甲苯 | HJ639-2012《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 |
| 3 | 苯 | HJ639-2012《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 |
| 4 | 四氯化碳 | HJ639-2012《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 |
| 5 | 三氯甲烷 | HJ639-2012《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 |
| 6 | 石油烃（C10-C40） | HJ894-2017《水质 可萃取石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》 |
| 7 | 锰 | HJ 776-2015《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 |
| 8 | 铁 | HJ 776-2015《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 |
| 9 | 镉 | HJ 776-2015《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 |
| 10 | 锌 | HJ 776-2015《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 |
| 11 | 铅 | HJ 776-2015《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 |
| 12 | 铜 | HJ 776-2015《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 |
| 13 | 钠 | HJ 776-2015《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 |
| 14 | 汞 | HJ 694-2014《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 |
| 15 | 砷 | HJ 694-2014《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 |
| 16 | 六价铬 | GB 7467-87《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 |
| 17 | 石油类 | HJ 970 - 2018《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》 |
| 18 | 硫化物 | HJ 1226-2021《水质 硫化物的测定 亚甲蓝分光光度法》 |
| 19 | 阴离子表面活性剂 | GB/T 7494-1987（亚甲蓝分光光度法） |
| 20 | 挥发酚 | HJ 503-2009（4-氨基安替比林分光光度法 -萃取法） |
| 21 | 氰化物 | HJ 484-2009（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法） |
| 22 | 氟化物 | GB 7484-87《水质氟化物的测定 离子选择电极法》 |
| 23 | 亚硝酸盐氮 | HJ 84-2016《水质 无机阴离子( F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》 |
| 24 | 氨氮 | HJ535-2009（纳氏试剂分光光度法） |
| 25 | 高锰酸盐指数 | GB/T11892-1989（高锰酸钾氧化法） |
| 26 | 硫酸盐(SO42-) | GB 11899-89《水质 硫酸盐的测定 重量法》 |
| 27 | 总硬度 | GB/T 7477-1987（EDTA滴定法） |
| 28 | 氯化物 | GB/T 11896-1989（硝酸银滴定法） |
| 29 | pH | HJ1147-2020（电极法） |
| 30 | 浊度 | GB/T 13200-1991（分光光度法） |
| 31 | 色度 | GB/T 11903-1989（铂钴比色法） |
| 32 | 铝 | HJ 776-2015《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 |
| 33 | 碘化物 | DZ/T0064.56-2021《地下水质分析方法 第56部分：碘化物的测定 淀粉分光光度法》 |
| 34 | 硒 | HJ 694-2014（原子荧光法） |
| 35 | 石油烃（C6-C9） | HJ 893-2017（吹扫捕集/气相色谱法） |
| 36 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2023（嗅气和尝味法） |
| 37 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023（直接观察法） |
| 38 | 硝酸盐氮 | HJ 84-2016《水质 无机阴离子( F－、Cl－、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》 |

质量保证和质量控制

根据自行监测方案，建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做监测质量保证与质量控制。

监测数据记录、整理、存档要求：建立环境监测台账管理制度，设置（专）职人员进行检测报告的管理，（原始记录）整理，维护和管理，检测报告、原始记录保存期限不得少于五年，并依据相关法规向社会公开监测结果。

各类污染物采用国家和河南省相关污染物排放标准、现行的生态环境部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。本企业委托有资质的监测机构开展手工监测，严格遵从《环境监测质量管理技术导则》HJ630-2011。手工监测的质量控制措施主要为以下几项：

1、严格执行监测方案。采油一厂自行监测方案中要求委托方认真如实填写各项自行监测记录及检验记录，并妥善保存好相关记录和台账，包括采样记录、样品保存及运输流转记录、分析测试记录、监测报告等。

2、监测数据质量保证和质量控制严格执行国家及生态环境部门的环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实行全过程的质量控制措施。委托方所使用的仪器设备均需按要求取得检定或校准证书后方可使用，并将证书复印件交由我公司存档保存。

3、若委托方（第三方检测公司）在监测过程中存在需要分包的项目需要向我公司提交书面申请，并将分包方的资质及其它相关材料随监测报告一同交由我公司保存。

4、委托方（第三方检测公司）需严格按照国家和生态环境部对监测数据实行质量保证和控制措施。对实验室分析质量控制还需要进行内部质量控制，监测人员应执行相应监测方法中的质量保证与质量控制规定，此外还需实行采取以下内部质量控制措施。

空白样品（包括全程序空白、采样器具空白、运输空白、现场空白和实验室空白等）测定结果一般应低于方法检出限。一般情况下，不应从样品测定结果中扣除全程序空白样品的测定结果。

校准曲线采用校准曲线法进行定量分析时，仅限在其线性范围内使用。必要时，对校准曲线的相关性、精密度和置信区间进行统计分析，检验斜率、截距和相关系数是否满足标准方法的要求。若不满足，需从分析方法、仪器设备、量器、试剂和操作等方面查找原因，改进后重新绘制校准曲线。校准曲线不得长期使用，不得相互借用。一般情况下，校准曲线应与样品测定同时进行。

方法检出限和测定下限开展监测项目前，应通过实验确定方法检出限，并满足方法要求。方法检出限和测定下限的计算方法执行《环境监测分析方法标准制修订技术导则》 HJ 168-2010中的相关规定。

平行样测定应按方法要求随机抽取一定比例的样品做平行样品测定，在采集的一批样品内，平行样数量至少占采样总数量的10%以上。

加标回收率测定加标回收实验包括空白加标、基体加标及基体加标平行等。空白加标在与样品相同的前处理和测定条件下进行分析。基体加标和基体加标平行是在样品前处理之前加标，加标样品与样品在相同的前处理和测定条件下进行分析。在实际应用时应注意加标物质的形态、加标量和加标的基体。加标量一般为样品浓度的0.5～3倍，且加标后的总浓度不应超过分析方法的测定上限。样品中待测物浓度在方法检出限附近时，加标量应控制在校准曲线的低浓度范围。加标后样品体积应无显著变化，否则应在计算回收率时考虑这项因素。每批相同基体类型的样品应随机抽取一定比例样品进行加标回收及其平行样测定。

标准样品/有证标准物质测定监测工作中应使用标准样品/有证标准物质或能够溯源到国家基准的物质。应有标准样品/有证标准物质的管理程序，对其购置、核查、使用、运输、存储和安全处置等进行规定。标准样品/有证标准物质应与样品同步测定。进行质量控制时，标准样品/有证标准物质不应与绘制校准曲线的标准溶液来源相同。 应尽可能选择与样品基体类似的标准样品/有证标准物质进行测定，用于评价分析方法的准确度或检查实验室（或操作人员）是否存在系统误差。

方法比对或仪器比对对同一样品或一组样品可用不同的方法或不同的仪器进行比对测定分析，以检查分析结果的一致性。

监测信息记录及保存

按照要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料。由我单位相关部门专人保管保存五年以上。

自行监测记录主要有：

1、实验室监测记录包括:采样及样品流转记录、检测分析原始记录、分析质量控制记录、监测报告以及仪器设备的使用维护记录、日常工作和安全管理记录等。

2、委托监测记录包括：委托协议、采样记录、监测结果报告等。

3、自动监测记录包括：包含监测各环节的原始记录、委托监测相关记录、自动监测设备运维记录等、各类原始记录内容完整并有相关人员签字。

信息公开要求

公开方式

- 排污单位必须按要求及时在《全国污染源监测信息管理与共享平台》填报自行监视数据等信息，并在当地市级生态环境门自行监测信息发布平台向社会公开自行监测数据等信息。

- 排污单位还应通过对外网站或厂区外的电子屏幕等便于公众知晓的方式同步自公开自行监测信息。

公开内容

1、基础信息：排污单位名称、法定代表人，所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、接受委托的社会环境监测单位名称等；

2、自行监测方案（排污单位基础信息、自行监测内容如有变更，排污单位应重新编制自行监测方案，在当地生态环境部门重新备案并公布)；

3、自行监结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

4、未开展自行监测的原因；

5、自行监测年度报告；

6、其他需要公开的内容。

公开时限

1、排污单位基础信息与自行监测方案一同公布。

2、手工监测数据应于每次监测完成后及时公开，公开日期不得跨越监测周期；

3、2026年1月底前公布2025年度自行监测报告。